|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИУ7)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЕТ

| по лабораторной работе № | 2 |
| --- | --- |

Название:

Изучение принципов работы микропроцессорного ядра

RISC-V

Дисциплина: Архитектура ЭВМ

| Студент | ИУ7И-56Б |  |  | Андрич К. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  | А.Ю. Попов |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2022

Цель работы

Ознакомление с принципами функционирования, построения и особенностями архитектуры суперскалярных конвейерных микропроцессоров, а также знакомство с принципами проектирования и верификации сложных цифровых устройств с использованием языка описания аппаратуры SystemVerilog и ПЛИС.

Ход работы

Задание 1

Текст программы по индивидуальному варианту

.section .text .globl _start; len = 8 #Размер массива enroll = 1 #Количество обрабатываемых элементов за одну итерацию elem_sz = 4 #Размер одного элемента массива _start: la x1, _x addi x20, x1, elem_sz*(len-1) #Адрес последнего элемента lp: lw x2, 0(x1) addi x1, x1, elem_sz*enroll #! add x31, x31, x2 bne x1, x20, lp addi x31, x31, 1 lp2: j lp2 .section .data _x: .4byte 0x1 .4byte 0x2 .4byte 0x3 .4byte 0x4 .4byte 0x5 .4byte 0x6 .4byte 0x7 .4byte 0x8

Дизассемблерный код программы:

SYMBOL TABLE: 80000000 l d .text 00000000 .text 80000024 l d .data 00000000 .data 00000000 l df *ABS* 00000000 main.o 00000008 l *ABS* 00000000 len 00000001 l *ABS* 00000000 enroll 00000004 l *ABS* 00000000 elem_sz 80000024 l .data 00000000 _x 8000000c l .text 00000000 lp 80000020 l .text 00000000 lp2 80000000 g .text 00000000 _start 80000044 g .data 00000000 _end Disassembly of section .text: 80000000 <_start>: 80000000: 00000097 auipc x1,0x0 80000004: 02408093 addi x1,x1,36 # 80000024 <_x> 80000008: 01c08a13 addi x20,x1,28 8000000c <lp>: 8000000c: 0000a103 lw x2,0(x1) 80000010: 00408093 addi x1,x1,4 80000014: 002f8fb3 add x31,x31,x2 80000018: ff409ae3 bne x1,x20,8000000c <lp> 8000001c: 001f8f93 addi x31,x31,1 80000020 <lp2>: 80000020: 0000006f jal x0,80000020 <lp2> Disassembly of section .data: 80000024 <_x>: 80000024: 0001 c.addi x0,0 80000026: 0000 unimp 80000028: 0002 0x2 8000002a: 0000 unimp 8000002c: 00000003 lb x0,0(x0) # 0 <enroll-0x1> 80000030: 0004 c.addi4spn x9,x2,0 80000032: 0000 unimp 80000034: 0005 c.addi x0,1 80000036: 0000 unimp 80000038: 0006 0x6 8000003a: 0000 unimp 8000003c: 00000007 0x7 80000040: 0008 c.addi4spn x10,x2,0

Псевдокод:

1. Инициализация массива _x, состоящего из 8 элементов, значениями от 1 до 8 включительно. Каждое значение по 4 байта.

2. Инициализация параметров алгоритма:

len = 8

enroll = 1

elem_sz = 4

3. Установка указателя x1 на начало массива:

x1 = _x

4. Вычисление указателя на последний элемент массива:

x20 = x1 + (len −- 1) * size

5. Цикл: пока x1 не равно x20

5.1. x2 = x1[0]

5.2. x1 = x1 + elem_sz * enroll

5.3. x31 = x31 + x2

6. x31 = x31 + 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Задание 5

Вывод

В данной лабораторной работе было проведено ознакомление с архитектурой ядра Taiga, а именно с порядком работы вычислительного конвейера: изучены команды RV32I, рассмотрены действия, выполняемые на каждой стадии конвейера, и данные, передаваемые между ними. После ознакомления с теоретической стороной вопроса, был выполнен разбор этапов выполнения программы на симуляции процессора с набором инструкций RV32I. После ее анализа были сделаны выводы, что оптимизация не требуется. В итоге, теоретические знания о порядке исполнения программ на процессорах с RISC архитектурой были закреплены на практике. Таким образом все поставленные задачи решены, основная цель работы достигнута.